Aging 프로토콜 정의

2019-12-09

1. 패킷의 기본 골격

Main  ELP

| 시작 문자 | 데이터 길이 | 명령 | 데이터 | 종료문자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 bytes | 2 bytes | 5 bytes | N bytes | 1 byte |
| @1(fix) | 01~99 | 명령 문자열 | 명령에 따른 추가 데이터 | CR(0x0D)(fix) |

ELP  Main

| 시작 문자 | 데이터 길이 | 명령 | 명령 응답 | 챔버 번호 | 에러 사유 | 상태코드 | 종료문자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 bytes | 2 bytes | 5 bytes | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | N bytes | 1 byte |
| $9(fix) | 01~99 | 명령 문자열 | 1-명령성공 2-명령실패 | 01~챔버수 | 에러코드 응답이 2일 경우에만 존재 | 명령이 STATU일 경우만 1 byte 존재 명령이 SETID인 경우 N bytes 존재. | CR(0x0D)(fix) |

- 데이터 길이는 명령 다음 데이터부터 CR 전까지의 바이트 수이다.

- 단 응답이 아닌 RDATA/JUDGE/JOBEN 등은 $9 대신에 @9를 사용한다.

2. 명령에 따른 패킷의 구성

2-1. SETID

해당 챔버에 모델을 설정하고 다운로드 한다.

| 챔버 번호(or PG 번호) | 모델 이름 |
| --- | --- |
| 2 bytes | 아스키 코드로 구성된 모델 이름 |

@112SETID01TestRecipe(cr) : 챔버 번호 1번에 TestRecipe라는 모델을 설정하고 전송한다. 이 명령은 두개의 응답이 있다.

첫번째 응답은 SETID란 명령으로 응답하며, 모델 파일을 오류 없이 읽었을 때 보낸다. 이 때는 아직 다운로드를 하기 전이다.

두번째 응답은 STATU란 명령으로 응답하며, 다운로드가 끝난 후 오류 상태를 전송한다.

첫번째 응답

성공일 경우, $903SETID101(cr)

실패일 경우, $905SETID20109(cr)  ; 9번에러 Busy

두번째 응답

성공일 경우, $903STATU101(cr)

실패일 경우, $905STATU20109(cr)  ; 9번에러 Busy

2020.01.28 개정

첫번쨰 응답의 구성이 변경된다.

명령 응답이 성공해서 1인 경우 기존 1 + 두자리 PG번호로만 구성되었는데, 1바이트의 TSP 상태 코드가 추가된다. 이 값에 의해 TSP 에이징이 가능한 PG인지 나타낸다.

성공일 경우, $910SETID1011(cr)      마지막 문자가 1이면 TSP 에이징이 가능, 0이면 TSP에이징이 불가능함을 의미한다.

실패일 경우, $905SETID20109(cr)  ; 9번에러 Busy

이렇게 변경된다.

2-2. START

해당 챔버에 Aging을 시작하도록 한다. 이 명령의 응답은 메시지를 받았다는 의미일 뿐, 실제 aging이 시작된 것을 의미하지 않는다.

| 챔버 번호(or PG 번호) | Flag | 모델 인덱스(대괄호로 구분을 줘야 함) |
| --- | --- | --- |
| 2 bytes | ,AA,BB | [N bytes] |

@119START01,FF,FF[TESTMODEL](cr) : 챔버 번호 1번을 가동한다.

성공일 경우, $903START101(cr)  ; START 명령을 받았다는 의미. 실제 aging은 시작하지 않음.

실패일 경우, $905START20109(cr)  ; 9번에러 Busy

Flag는 PG 내부에서 점등 시킬 cell을 지정하는 인덱스이다.

모델 인덱스는 PG에 어떤 모델이 있는지 확인하기 위한 문자열로, 시작하기 전 PG로부터 모델 이름을 불러와서 이 이름에 모델 인덱스가 있는 지 검사하고, 만일 있으면 정상적으로 테스트를 진행하고, 없다면 에러를 보고하게 된다. 이 문자열은 대괄호 [ ]로 감싸줘야한다.

2-3. STOP~

해당 챔버에 Aging을 멈춘다.

챔버 번호(or PG 번호)

2 bytes

@102STOP~01(cr) : 챔버 번호 1번을 멈춘다.

성공일 경우, $903STOP~101(cr)

실패일 경우, $905STOP~20109(cr)  ; 9번에러 Busy

2-4. STATU

해당 챔버의 상래를 돌려준다.

START 명령에 의해 실제 aging이 시작되고 나서 이 메시지가 보내진다.

챔버 번호(or PG 번호)

2 bytes

@102STATU01(cr) : 챔버 번호 1번의 상태를 돌려준다.

성공일 경우, $903START101(cr)

실패일 경우, $905START20109(cr)  ; 9번에러 Busy

2-5. RDATA

테스트를 진행하는 동안 테스트의 상태와 전류 데이터를 수시로 운영에 전송한다. 이 메시지는 ELP에서 Main으로 일방적으로 통지하는 메시지이며, 이에 대한 응답은 없다. RDATA는 두 가지 형태의 패킷을 가진다.

2-5-1. 테스트 중간에 시퀀스 시작과 종료

Aging 테스트는 여러 개의 개별 테스트 시퀀스들로 구성되어 있어, 하나의 시퀀스를 시작하고 끝내는 것을 반복한다.

이에 각 시퀀스가 시작 되었고, 끝났음을 운영에 보고한다.

| 챔버 번호(or PG 번호) | 시퀀스 시작과 끝 | 시퀀스 번호 |
| --- | --- | --- |
| 2 bytes | 1 byte 9 : 시퀀스 시작 8 : 시퀀스 끝 | 1 byte 단, 시퀀스 시작일 경우에만 존재 |

@904RDATA0193(cr) ; 1번 챔버에서 3번 시퀀스가 시작됨. 시퀀스 번호는 1-Monitoring. 2-TFT1 등과 같이 약속된 값이다. 3은 TFT2 테스트.

@903RDATA018(cr) ; 1번 챔버에서 시퀀스가 끝남

2-5-2. 테스트 중간에 측정된 전류를 보고

Aging 테스트는 여러 개의 개별 테스트 시퀀스들로 구성되어 있어, 하나의 시퀀스는 최대 두 번의 전류 측정을 한다. 이때 측정된 전류를 운영에 보고할 때 사용한다.

| 챔버 번호(or PG 번호) | 시퀀스 번호 | 전류 데이터 10개 블록 | 전류 최소값 | 전류 최대값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 bytes | 1 Byte | 6 or 7 bytes x 10cell | 5 bytes | 5 bytes |

전류 값의 표현은 5자리로 표시되며, 다음과 같은 변환을 거친다.

12345    1234.5 mA

만일 시퀀스 번호가 4이면, Reverse 전류를 의미하므로 변환이 달라진다.

12345    12.345 uA

전류 데이터 블록은 각 cell의 전류를 표시하며 다음과 같은 구성을 가진다.

0XXXXX1XXXXX2XXXXX3XXXXX4XXXXX5XXXXX6XXXXX7XXXXX8XXXXX9XXXXX

이런 형식으로 셀 번호를 0에서 시작하도록 표시하고 전류를 5자리로 표현한다.

판정 옵션이 주어지면 판정 코드가 추가되어

0XXXXXJ1XXXXXJ2XXXXXJ3XXXXXJ4XXXXXJ5XXXXXJ6XXXXXJ7XXXXXJ8XXXXXJ9XXXXXJ

J가 0이면 정상 범위, 1이면 범위를 벗어났다고 판정한다.

2-6. JOBEN

해당 챔버에서 모든 시퀀스가 끝나고 전 Aging과정이 종료되었음을 알린다. 일방적으로 ELP에서 메인으로 보내는 명령이며, 응답은 받지 않는다.

챔버 번호(or PG 번호)

2 bytes

@902JOBEN01(cr)  ; 1번에서 모든 aging 과정이 끝남.

2-7. JUDGE

판정 옵션이 주어지면 모든 테스트가 끝난 후, JOBEN 전에 발생하는 패킷으로 해당 셀들의 최종 판정을 전달한다. 일방적으로 ELP에서 메인으로 보내는 명령이며, 응답은 받지 않는다. 전류와 Current Rate(에디터에서 설정하는 전류 비교 정보) 검사의 정보를 담는다.

| 챔버 번호(or PG 번호) | 전류 판정 영역 | 판정값 |
| --- | --- | --- |
| 2 bytes | CRrAAA * 10 ; 60 bytes | TTttmmmMMM ; 10 bytes |

C : 0부터 시작하는 cell 번호

R/r : 전류 값으로 비교한 양불. 0-양품/1-불량 및 Current Rate로 검사한 양불. 0-양품/1-불량

AAA : 계산된 Current Rate 값. 정수 자체로 값이 된다.

TT/tt : Current Rate 계산에 사용되는 Step 값.

mmm/MMM : Current Rate 계산에 사용하는 spec min/max 값.

만일 Current Rate를 하지 않으면, r/AAA/TT/tt/mmm/MMM은 모두 0이 들어간다.

2-7. CHANG

이 명령은 사용자가 온라인이 아닌 수동으로 모델을 설정했을 경우, 모델 이름을 운영 측에 보고하기 위한 명령이다. 다른 명령은 운영으로부터 명령을 받은 후 응답하는 형식이지만 이 명령은 단독으로 운영에게 보내는 통지이다. 이 통지에 대한 ACK는 받지 않는다.

| 챔버 번호(or PG 번호) | 모델 이름 |
| --- | --- |
| 2 bytes | N Bytes |

@907CHANG01AAAAA(cr)  ; 1번에서 수동으로 AAAAA라는 모델 파일이 다운로드 되었음.

3. Test Start 시 패킷의 흐름

메인(or 운영)                                                                                ELP

-----------------------------------------------------------------------------------  @102START01(cr)   ; 명령을 보냄

$903START101(cr) ---------------------------------------------------------------------------------                     ; 명령에 대한 응답.

$904STATU1014(cr) ---------------------------------------------------------------------------------                    ; Aging 시작됨.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@904RDATA0191 ; 시퀀스 시작

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@983RDATA010aaaaa1aaaaa2aaaa ……   전류 데이타

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@903RDATA018 ; 시퀀스 끝

반복

@903JUDGE…(cr) ---------------------------------------------------------------------------------                     ; 판정 패킷.

@902JOBEN01(cr) ---------------------------------------------------------------------------------                    ; Aging 끝남.